Návod  na kamna na biolíh IVORA
                                                            [image: image1.jpg]



Technická   specifikace

Typ:
        NS-34G
Materál:     nerez ocel, poprášková ocel
Palivo:         Bio – ethanol nebo gel
Rozměry:    62 x 22 x 64 cm
Váha:           14kg
Výkon:        4500W

Součástí balení jsou:

 nádobky na biolíh – 3ks, doba hoření jedné nádobky – 2 hod.
lišty pro upevnění na zeď – 2 ks

náčiní k uhašení kamen

Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali IVORA krbová kamna. Udělali jste správné rozhodnutí! Prosíme, přečtěte si návod podrobně před instalací a použití kamen. Ochráníte tím sebe, váš majetek a ostatní kolem. Pokud nebudete následovat příslušné pokyny a doporučení, může dojít k ublížení na těle a poškození majetku.
Uchovejte tento návod na bezpečném místě pro případné další použití.

Bezpečnostní pokyny

krbová kamna IVORA vytvoří otevřený oheň za pomoci tekutého paliva. Neopatrnost při zacházení s palivem a ohněm, nebo při instalaci a ovládání kamen může vést k vážným následkům ve formě poškození ohněm a k ublížení na těle. Proto vás žádáme o největší opatrnost při manipulaci s ohněm za každých podmínek. Při čtení tohoto návodu najdete několik zásadních bezpečnostních pokynů. Je samozřejmě nemožné popsat každou konkrétní situaci, která by mohla nastat. Kdykoliv se rozhodnete pro použití kamen, ujistěte se, že podmínky pro použití jsou bezpečné.
Základní bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si návod před použitím kamen

2. Kamna používejte pouze k účelu, ke kterému jsou určené – to je vytvořit příjemně a bezpečně otevřený oheň v prostředí domova. Jiné další použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár nebo zranění. Výrobce ani dodavatel neakceptuje žádnou odpovědnost za zranění nebo poškození, pokud jsou kamna použita jinak, než je napsáno v tomto návodu. Krb není vhodný k vytápění místnosti.
3. Ujistěte se, že kamna jsou instalována v horizontální poloze na pevném, stabilním, nehořlavém a svislém podkladu. Nepoužívejte nikdy volně stojící kamna nebo kamna, které jsou jakýmkoli způsobem nakloněná.

4. Otevřený oheň spaluje kyslík a vypouští oxid uhličitý. Kamna IVORA nesmí být použita v prostoru, který má méně než 44 m3. Prostor musí být během použití kamen dobře ventilovaný.
5. Bio-ethanol je relativně bezpečné palivo, oheň ale stále zůstává potencionálním zdrojem nebezpečí. Ujistěte se, že v blízkosti kamen nejsou žádné výbušné plyny (např. spreje), paliva jako např. benzín, nebo jiné hořlavé látky jako barvy, rozpouštědla.

6. Hořlavé materiály jako nábytek, závěsy, povlečení, polštáře, papír, oblečení atd. udržujte v bezpečné vzdálenosti alespoň 1 m od kamen.

7. Nikdy nenechávejte kamna bez dozoru, pokud jsou v provozu.

8. Udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen děti a invalidní osoby, a v žádném případě je nenechte, aby kamna obsluhovali. Také domácí zvířata udržte v bezpečné vzdálenosti od kamen.
9. Nepřekrývejte kamna oblečením, papírem ani jiným materiálem.

10. Nepoužívejte jako palivo dřevo, papír ani jiné materiály. Nevhazujte nic do ohně, můžete způsobit vážné nebezpečí požáru. Kamna IVORA jsou určená pouze k použití bio-ethanolu jako paliva a ničeho jiného.

11. Nikdy nedoplňujte palivo, když oheň hoří.
12. Nikdy nevěšte nic v blízkosti kamen.

13. Povrch kamen se během provozu stane horký. Abyste předešli riziku popálení, v žádném případě se nedotýkejte kamen během nebo těsně po skončení provozu.

14. Pokud potřebujete doplnit palivo, nechce kamna nejdříve chvíli vychladnout, jinak může dojít ke vznícení plamene.

15. Údržbu a čištění kamen provádějte pouze v případě, že kamna nejsou v provozu.

16. Kamna udržujte v čistotě. Zaprášené nebo mastné části mohou ohořet nebo začít doutnat a poškodit tak kamna. Nepoužívejte k čištění ostré nebo hrubé předměty, mohly by poškodit povrch kamen.
17. Nepoužívejte kamna, pokud správně nefungují nebo jsou nějakým způsobem poškozena. V případě nutnosti opravy kamen by měla provádět pouze kvalifikovaná osoba. Na opravy uskutečněné nekvalifikovanou osobou se nevztahuje záruka.
Instalace

Odstraňte obal a zkontrolujte případné poškození kamen. Pokud jsou kamna nějakým způsobem poškozena, kontaktujte svého dodavatele.

Kamna je potřeba upevnit na pevnou zeď z nehořlavého materiálu ( beton, kámen ), která není náchylná k vibracím. Komínu není zapotřebí. Stěna musí být dokonale svislá, aby kamna nebyla vychýlena dopředu nebo dozadu. To znamená, že stěna nesmí být ze dřeva, palubek, sádrokartonu ani pokryta jiným hořlavým materiálem jako jsou tapety, látka apod.

Rozhodněte se pro umístění vašich kamen. Pečlivě zkontrolujte bezprostřední okolí a ujistěte se, že vzdálenost mezi kamny a poličkami, zásuvkami, linem nebo kobercem je nejméně 15 cm. Také se ujistěte, že závěsy a ostatní nábytek jsou vzdáleny alespoň 1 m od kamen.
Použijte šablonu k přesnému vymezení bodů na zdi, kam budete vrtat díry pro šrouby. Použijte vodováhu, aby díry na šrouby byly ve vodorovné přímce. Poté udělejte to samé se dvěma spodními dírami. Použijte vrták příslušné velikosti, vložte hmoždinky do děr a zašroubujte šrouby tak, aby mezi hlavičkou šroubu a zdí byla mezera 5 mm.
Nyní můžete kamna pověsit. Ujistěte se, že šrouby zapadnou do upevňovacích bodů. Nakonec se ujistěte, že kamna na zdi pevně drží.
Umístěte nádobky na palivo do prostoru k tomu určenému. Kamna jsou nyní připravena k použití.

  [image: image2.jpg]-

ALL_MUUR

o

IIIIIIIII ST

£
/
/
/




Palivo

Kamna IVORA používají k pálení tekutý bio-ethanol ( možno i ve formě gelu ). Bio-ethanol je přátelský k životnímu prostředí, je to palivo bez zápachu rostlinného původu. 
Vypouští nízké hladiny oxidu uhličitého. Kvalitní bio-ethanol úplně shoří ( nemusíte odklízet popel ) a vytvoří plamen bez jisker a praskání. Bio-ethanol je k dostání v široké řadě výhodných balení.
Obsluha kamen

Naplňte nádobku bio-ethanolem max. k rysce vyznačené v nádobce. Buďte opatrní: použijte nálevku, nekuřte, dávejte pozor, abyste si bio-ethanolem nepolili oblečení, vlasy atd.
Vždycky se ujistěte, že:

· Kamna jsou úplně uhašená a vychladlá před doplněním dalšího paliva
· Pokud doplňujete palivo, nádobka drží pevně na svém místě. Nádobku nikdy nevyndavejte, když ji chcete doplnit a neplňte zbytečně moc.

· Snažte se nerozlít palivo kolem. Pokud se tak stane, setřete do sucha, aby nic nezůstalo na podlaze, dříve než kamna zapálíte.
Zapalte kamna dlouhou sirkou nebo dlouhým zapalovačem. Palivo, pokud má pokojovou teplotu se vznítí rychleji než studné palivo. Obvykle trvá několik minut, než kamna začnou hořet výkonně. Průvan může způsobit nerovnoměrné vznícení a rychlejší spalování paliva. Zajistěte tedy, aby nebyl průvan. Kapacita nádobky na palivo je cca 450 ml a kamna mohou hořet přes hodinu, pokud je nádobka plná. Čas hoření paliva v jedné nádobce je cca 5 hodin. Záleží na kvalitě vašeho bio etanolu. Plamen uhasíte úplným zavřením nádobky.
Kamna IVORA dokáží vytvořit příjemný, přirozeně vypadající plamen. Samozřejmě, že plameny vydávají teplo, ale nedá se srovnat s použitím topení. Doporučujeme použít kamna IVORA k navození příjemného prostředí, spíše než k vytápění.
1. Použití bio-ethanolu není úplně bez risku. Při hoření spaluje kyslík a vypouští oxid uhličitý. (srovnatelné s hořením několika svíček). I tak je nutné udržovat místnost dobře větranou během používání kamen. Kamna nepoužívejte v malých místnostech. Neskladujte zbytečně velké množství bio-ethanolu. Uchovejte v bezpečné vzdálenosti od dětí. Mějte v blízkosti hasicí přístroj.

Údržba

Kamna IVORA nevyžadují žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Povrch kamen otírejte od prachu měkkým hadříkem. Jednou za čas můžete kamna omýt navlhčeným hadříkem s čistícím saponátem. Nepoužívejte k čištění korozní a hrubé materiály, mohlo by dojít k poškození oceli. Časem se může objevit změna zbarvení nebo usazeniny na kamnech v důsledku jejich používání. Ujistěte se, že k odstranění použijete prostředky, které neporuší povrch kamen.
Čas od času můžete vyndat nádobky na palivo a vyčistit důkladně. Vytřete do sucha před umístěním nádobky zpět.
�








1

