UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro Antiradar Pro 68 SE
[image: image1.jpg]



Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám ke koupi radarového detektoru Whistler 68SE. Jedná se o model určený speciálně pro použití v Evropě, plně pokrývá X, K, SuperWide (superširoké) Ka pásmo, detekuje i Lasery.

Pasivní antiradar je v České republice  zcela legální

Definice pasivního antiradaru

Pasivní antiradar je zařízení schopné pouze detekovat, že bude v blízké době změřena rychlost vozidla, v kterém je používán. Tento vlnový přijímač v žádném případě neovlivňuje ani neznemožňuje funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Legální definice pojmu antiradar se nalézá v § 3 odst. 4 zákona o silničním provozu (361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Za antiradar ve smyslu zákona lze označit jedině „technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“.

Základní instrukce

1.Před použitím přístroje důkladně prostudujte instrukce obsluhy.

2. Nepoužívej zařízení při teplotě nižší než -10°C a vyšší než 60°C, nebo na velmi slunečných místech, blízko radiátoru nebo ve velmi vlhkých prostorách

3. Nikdy nenastavujte antiradar při jízdě. Jestliže chcete změnit nastavení antiradaru , zastavte na bezpečném místě.

4. Nastavte hlasitost antiradaru tak, aby Vás nerušil při jízdě. Příliš hlasitý alarm může vylekat řidiče a být  příčinou autonehody.

5. Nepoužívejte zařízení v blízkosti nádob s palivem nebo hořlavých chemických látek

6. Netahejte za napájecí šňůru adaptéru, můžete způsobit jeho poškození

7. Udržujte  detektor v dostatečné vzdálenosti od vody, ovládejte ho pouze suchýma rukama.

8. Antiradar neutírejte žádným rozpouštědlem, benzínem nebo lihem. 

9. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami opravit – otevírat.

10. Nezakrývejte zařízení tkaninou nebo tepelně izolovaným materiálem. Může to způsobit jeho přehřátí, poškození, popř. i způsobit požár. Neopatrné zacházení se zařízením může způsobit jeho poškození.

11. Uchovejte zařízení a všechny jeho díly mimo dosahu dětí.

12. Neodkládejte zařízení na sedačku spolujezdce nebo na jiná podobná místa ze kterých by mohlo spadnout při náhlém brždění. Pamatujte, že bezpečnost na cestě je vždy důležitá.

13. Produkt je určen pouze pro vnitřní použití.

14. Jestliže zařízení nepoužíváte, vypněte ho z napájení

15. Seznamte se s místními právními předpisy, upravujícími používání antiradaru. Pamatujte si, že v některých státech je přísný zákaz používání
Popis ovládacích prvků
[image: image2.jpg]O




[image: image4.jpg]



[image: image3.jpg]



1. tlačítko pro připevnění/odejmutí z držáku 
2. reproduktor
3.  zdířka pro upevnění k držáku

4.  radarová anténa

5.  přední laser

6.  zadní laser

7.  tlačítko ,,CITY – redukuje falešné poplachy ve městech

8.  tlačítko ,,QUIET – redukuje hlasitost výstrahy, v průběhu  výstrahy vypne zvuk, nadále však informuje vizuálně, prostřednictvím modrých diod.
9.  ,,PWR/VOL – stisknutím tohoto tlačítka antiradar zapnete/vypnete,  pootočením redukujete hlasitost
10. ,,DARK- zesvětlení/ztmavení displeje

11. tlačítko ,,MENU – vstup do nabídky

12. modrý LED displej pro textová sdělení

13. LED výstražná světla
14. Zdířka pro připojení napájecího kabelu
Zapojení přístroje
- Připevněte přístroj na přední sklo co nejníže nad palubní deskou, co nejblíže středu. 

- Vyvarujte se míst u kloubů stěračů, kovových ozdob apod. Tyto předměty mohou ovlivnit sílu detekovaného signálu nebo jeho zachycení. 

-  Standardně tónovaná skla nemají na zachycení signálu vliv. 

- Některá skla však mají speciální povrch (INSTACLEAR, ELECTRICLEAR…), který na zachycení signálu vliv mít může. Tyto informace je dobré zjistit u prodejce automobilu, resp. prodejce tónovaného skla. 
SAMOTNÉ PŘIPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE
- Připevněte přísavky a gumový tlumič do určených otvorů na držáku.

- Připevněte držák na přední sklo na místo, které jste si zvolili.

Upozornění: některá novější auta mají plastový ochranný povrch na vnitřní straně čelního skla. Na takovémto povrchu mohou přísavky zanechat trvalé stopy. Je dobré se předem informovat u prodejce automobilu nebo výrobce skla. Předpokládáme však, že držák nebude na skle připevněn trvale, zvláště pak není dobré nechávat držák připevněný ke sklu na přímém slunečním záření. To by mohlo zanechat na skle kousky přísavek. 

- Vsuňte detektor do držáku, až se zacvakne. 

- Podle potřeby je možno dotvarovat ohnutí držáku, před tím však přístroj z držáku sejměte pomocí stisknutí tlačítka č.1 na obrázku.

PROPOJENÍ S AUTOMOBILEM
- napájecí kabel zapojte do zapalování, druhý konec do zdířky na pravé straně přístroje.

- konce kabelu jsou vytvořeny přesně pro velikost zdířek, tudíž bude potřeba je při instalaci do zdířek domáčknout.

VÝMĚNA POJISTKY V KABELU

- 2 ampérová 3AG pojistka je umístěna v silném konci kabelu za stříbrným kolíkem. 

- Pro výměnu pojistky je třeba opatrně odšroubovat černou matku.

- Dejte však pozor, systém obsahuje pružinku, která může během odšroubování vyskočit.

- Vyměňte pojistku, vložte pružinku a stříbrný kolík, nasaďte matku a pečlivě dotáhněte závit.

PROVOZ

ZAPNUTÍ, OTESTOVÁNÍ

- Pro zapnutí/ vypnutí přístroje stiskněte tlačítko č. 9. – viz. Obr.
- Při každém zapnutí přístroj automaticky otestuje funkčnost reproduktoru a displeje.

- Na displeji se ukáže v pořadí: 1. WHISTLER   2. X-band   3. K-band   4. Ka-band   

5. LASER   6. SR OFF   7. VOICE ON   8. POP ON   9. B SVR ON    10. FILTER    

11. HIGHWAY

- při zapnutí přístroj pípne jednou, při vypnutí dvakrát.

PROGRAM SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJEM

- předvede tóny pro jednotlivé výstrahy

- stiskněte tlačítka ,,CITY a ,,QUIET zároveň

- na displeji se ukáže ,,TEACH

- stiskněte ,,DARK pro ukončení

ULOŽENÍ NASTAVENÍ

- přístroj si pamatuje poslední nastavení, není tedy nutné po zapnutí přístroj nastavovat znovu.

REÁLNÝ HLAS

- po nastavení bude reálný hlas použit pro následující:

1 - identifikace signálu

2 - zprávy Bezpečnostního upozorňovacího systému

3 - výběr nastavení

Pozn.: V některých případech hlasová zpráva nekopíruje textovou zprávu.

NASTAVENÍ ZVUKU
- zesílení/zeslabení zvuku: tlačítko ,,PWR/VOL – stisknutím tohoto tlačítka antiradar zapnete/vypnete,  pootočením redukujete hlasitost - poté dá přístroj zvukové znamení a na displeji se objeví úroveň hlasitosti.

TICHÉ NASTAVENÍ

- Vypne všechny tóny během zachycení radarem  na 20sekund. 

- Po 20sek. se hlasitost vrátí do nastavené úrovně.

- stiskněte ,,QUIET k vypnutí zvuků

- stiskněte ,,QUIET znovu v průběhu zachycení radaru k obnovení zvukového nastavení, nebo přístroj vypněte a znovu zapněte.

NASTAVENÍ CITY, CITY 1, CITY 2

- toto nastavení redukuje množství falešných poplachů zařízení vysílajících na stejných frekvencích
- stiskněte tlačítko „CITY“ ke zrušení nastavení Highway (nastavení pro použití  na dálnici nebo na silnici mimo město), aktivujete tak mód City (pro použití ve městě).
- stiskněte tlačítko CITY znovu k aktivaci módu CITY1 a ještě jednou  k aktivaci módu CITY2. Dalším stisknutím se vrátíte do standardního Highway nastavení.

- CITY: při zachycení signálu dá počáteční znamení- 2 pípnutí, nadále je potichu dokud signál nezačne sílit, při sílení signálu dá dodatečné znamení 2 pípnutí.

- CITY 1 a CITY 2- mají stejný princip, jako Highway nastavení, jen u CITY 1 je citlivost na pásmo X utlumená, u CITY 2 je vypnutá.

NASTAVENÍ HIGHWAY
- nastavení určené k jízdě mimo město
DIM / DARK NASTAVENÍ

- redukuje jas displeje na DIM – ztlumený, DARK – vypnutý
- stiskněte tlačítko DARK ke ztlumení displeje

- stiskněte tlačítko DARK 2x k vypnutí displeje

DIM  nebo DARK nastavení je možné aktivovat i v průběhu upozornění na radarový signál;  přístroj v tomto nastavení zůstane v průběhu upozorňování na signál a ještě po dobu dalších 20 sek. Poté se displej vrátí do původního nastavení.

· opětovné stisknutí tlačítka DARK znovu obnoví osvětlení. 
ŠETŘENÍ AUTOBATERIE

- Přístroj se automaticky vypne po 3 hodinách, pokud nebude stisknuto žádné tlačítko.

- Na přechod do úsporného režimu upozorní přístroj předem vizuálně i tónem. (POWER OFF!)
- Stisknutím jakéhokoliv tlačítka, vypnutím nebo odpojením kabelu přechod do úsporného režimu přerušíte.

- Stisknutím jakéhokoliv tlačítka přístroj z úsporného režimu znovu uvedete v činnost.

FILTR NECHTĚNÝCH SIGNÁLŮ

- přístroj může zachytit i falešný signál např. z detektoru v poblíž v stojícím automobilu, který může vysílat na stejné frekvenci jako policejní radar.

- funkce filtr ověřuje, zda signál pochází z policejního radaru, či se jedná o signál falešný.

- jsou možná 3 nastavení filtru:
- FILTER - provádí standardní filtr signálů

- FILTER 1 - učiní navíc jednu kontrolu příchozích signálů

- FILTER 2 - učiní navíc dvě kontroly příchozích signálů
- Od výrobce je v přístroji nastavený FILTER, který by měl nežádoucí upozornění na ,,falešné“ signály eliminovat.
- Pokud se stane, že přístroj na ,,falešné“ signály upozorní, zkuste nastavení FILTER 1

- Jestliže přístroj na ,,falešné“ signály upozorňuje i nadále, zkuste nastavení FILTER 2
- Filtr nemá přednost před eliminací Highway nebo City
- Nastavení filtrů, viz.  Tabulka „Možnosti nastavení“
RESET PŘÍSTROJE
Nastavení přístroje lze vrátit zpět do podoby výrobního nastavení takto:
- odpojte napájecí zdroj z přístroje

- stiskněte a držte současně tlačítka PWR a QUIET

- zapojte zdroj do přístroje

- čekejte na 2 pípnutí

- uvolněte (pusťte) tlačítka PWR a QUIET

- přístroj je resetován do následující podoby:
1. tlačítko 1(na Intellicord) - zapnutí a vypnutí přístroje
2. tlačítko 2 (na Intellicord) - Tiché nastavení

3. Combo nastavení

4. Highway nastavení

5. DIM / DARK nastavení - plné osvětlení

6. Automatické tiché nastavení - vypnuto

7. Bezpečnostní radar - vypnuto

8. Režim šetření autobaterie - zapnuto

9. Režim upřednostňování výstrahy na důležitější signály

10. Zachytávání všech signálů - zapnuto

11. Zachytávání laserového signálu - zapnuto
12. Zachytávání POP signálu - zapnuto

13. Hlas - zapnuto

14. LED výstražná světla - nastavení 1=blikání při všech alarmech
TABULKA MOŽNOSTI NASTAVENÍ
- do nastavení přístroje se lze dostat stisknutím tlačítka MENU. Menu se zavře automaticky po 20sek nečinnosti, manuálně ho zavřeme stisknutím tlačítka PWR.
	POČET STISKNUTÍ TL.
MENU
	NA DISPLEJI
	ZMĚNA

D=DARK, Q=QUIET
	NASTAVENÍ

	1x
	X-ON
	D=zapnout

Q=vypnout
	Příjem  signálu z pásma X 

	2x
	K-ON
	D=zapnout

Q=vypnout
	Příjem signálu z pásma K

	3x
	Ka-ON
	D=zapnout

Q=vypnout
	Příjem signálu z pásma Ka

	4x
	POP ON
	D=zapnout

Q=vypnout
	Zapne/vypne POP



	6x
	FILTER
	D nebo Q
	Nastavení FILTER,

FILTER1, FILTER 2

	7x
	LASER ON
	D=zapnout

Q=vypnout
	Příjem Laserového signálu

	8x
	LED BLNK
	D nebo Q
	Výstražná světla upozornění

Zap., vyp., blikání 


Pro efektivnější funkčnost antiradaru doporučujeme vypnutí všech frekvenčních pásem, kromě pásma Ka, ve kterém pracují radary policie ČR. Ideální nastavení = Ka ON, Laser ON.



13





14





1





6





2





9





10





8





11





7





12





3





4





5








~ 1 ~


